РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

ПРАВИЛНИК 

О ИЗГЛЕДУ, САДРЖАЈУ И ВРСТИ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА СКИЈАЛИШТУ
Бања Лука, новембар 2013. године

На основу члана 34. став 4. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник Републике Српске“, брoj 15/10) и члана 82 став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар трговине и туризма, уз сагласност министра породице, омладине и спорта и министра саобраћаја и веза, доноси
ПРАВИЛНИК 

О ИЗГЛЕДУ, САДРЖАЈУ И ВРСТИ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА СКИЈАЛИШТУ
Члан 1.

Овим правилником се прописује изглед, садржај, врста, мјесто и начин постављања сигнализације на скијалиштима.
Члан 2.

Скијашки центар обезбјеђује сигнализацију на скијалишту (у даљем тексту: сигнализација) којом се видно означавају скијашки терени, уређаји, објекти и мјеста од значаја за кориснике скијалишта, а у складу са овим правилником, прописима којима се уређују јавна скијалишта и прописима Свјетске скијашке организације (FIS).
Члан 3.

Сигнализација на скијалишту се поставља на начин да: 

а) не угрожава кориснике скијалишта, 
б) не омета рад косог транспорта и других инфраструктурних система и механизације на скијалишту, 
в) је јасно и правовремено уочљива, 
г) не омета кретање лица и возила на скијалишту и
д) одговара стварним условима на скијалишту.

Члан 4.

На скијалиштима се не постављају табле, огласи, свјетла, уређаји, стубови или други слични предмети који умањују видљивост или који својим обликом, бојом, изгледом или мјестом постављања подсјећају на сигнализацију, односно одвраћају пажњу или засљепљују кориснике скијалишта у мјери која може бити опасна за безбједност коришћења скијалишта.
Члан 5.

(1) Сигнализација се поставља са десне стране скијашких терена, објеката, опреме или уређаја скијалишта у смјеру кретања корисника скијалишта.
(2) Изузетно, уколико није могуће постављање сигнализације на начин из става 1. овог члана, сигнализација се може поставити изнад или са лијеве стране скијашких терена, објеката, опреме или уређаја, на начин прописан чланом 3. овог правилника.
Члан 6.

(1) Сигнализација се поставља најмање десет дана прије почетка скијашке сезоне. 

(2) Коси транспорт и други објекти скијалишта који се користе прије и послије скијашке сезоне означавају се сигнализацијом све вријеме током употребе. 
Члан 7.

(1) Сигнализацију чине знакови на скијалишту, допунске табле и свјетлосни сигнали.

(2) Знакови на скијалишту су (у даљем тексту: знакови):

а) знакови изричитих наредби,
б) знакови упозорења и

в) знакови обавјештења.

(3) Графички приказ знакова из става 2. овог члана прописан је у Прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 8.

(1) Знакови садрже симбол или симбол и текст натписа који детаљније одређује значење знака.

(2) Текстуални натписи се исписују на језику једног од конститутивних народа БиХ и најмање на једном свјетском језику.

(3) Облик натписа, димензије знака, слова и симбола на знаку, начин израде знака и конструкције и остали услови који се односе на изглед, израду и начин постављања знакова, а који нису прописани овим правилником, одређују се према стандардима Босне и Херцеговине (БАС стандард).
(4) Изузетно од става 3. овог члана, уколико не постоји стандард Босне и Херцеговине, до доношења тог стандарда, израда знакова се врши у складу са ЈУС стандардом. 
Члан 9.

(1) Знакови изричитих наредби служе да корисницима скијалишта ставе до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати. 

(2) У знакове изричитих наредби спадају знакови забране и знакови обавеза.
Члан 10.

(1)
Знакови забране служе да кориснике скијалишта упозоре на обавезу придржавања забране.

(2) Знакови забране су:
а) „забрањено скијање“,

б) „забрањена вожња сноуборда“,
в) „забрањено скијање по шумској површини“,

г) „не улазите на скијашку стазу“,

д) „забрањено санкање“,

ђ) „забрањена вожња моторних санки“,

е) „забрањена вожња теренских возила“,

ж) „забрањено њихање“,

з) „забрањено држање ранца на леђима“,

и) „забрањено стављање вучнице између ногу“,

ј) „не хватајте вучницу без надзора“,

к) „забрањено лежање на покретној траци“,

л) „забрањено кривудање“,

љ) „забрањено бацање отпада“,

м) „забрањен пролаз“,

н) „забрањен приступ“,

њ) „забрањена употреба делта-плана“ и
о) „забрањена слободна техника“.
Члан 11.
(1) Знакови „забрањено скијање“, „забрањена вожња сноуборда“, „забрањено санкање“ и „забрањено скијање по шумској површини“ означавају забрану наведених активности на одређеном мјесту или дијелу скијалишта. 


(2) Знак „не улазите на скијашку стазу“ означава забрану уласка на ски-стазу лицима која не скијају. 
(3) Знакови „забрањена вожња моторних санки“ и „забрањена вожња теренских возила“ означавају забрану коришћења теренских возила на скијашким теренима или дијеловима скијалишта на којима се окупљају скијаши или други корисници скијалишта.
(4) Знакови „забрањено њихање“ и „забрањено држање ранца на леђима“ означавају радње и активности које је забрањено предузимати приликом коришћења косог транспорта и постављају се на полазним станицама косог транспорта.
(5) Знак „забрањено стављање вучнице између ногу“ означава забрану означеног начина коришћења вучне направе (Т-bar) приликом успона и поставља се на полазној станици.
(6) Знак „не хватајте вучницу без надзора“ означава подручје на траси косог транспорта на коме није дозвољено хватање вучне направе без надзора овлашћеног лица. 
(7) Знак „забрањено лежање на покретној траци“ означава забрану неодговарајућег коришћења покретне траке и поставља се у близини покретне траке.
(8) Знак „забрањено кривудање“ означава забрану непрописне вожње скијама на траси косог транспорта или вожње ван стазе и поставља се на полазној станици косог транспорта или ски-стазе.
(9) Знак „забрањено бацање отпада“ означава забрану бацања отпада ван обезбијеђених канти и контејнера.

(10) Знакови „забрањен пролаз“ и „забрањен приступ“ означавају простор, уређаје, објекте и друга мјеста на подручју скијалишта до којих је забрањен пролаз, односно којима је забрањен приступ.
(11) Знак „забрањена употреба делта-плана“ означава скијашки терен или дио скијашког терена на којем је забрањена употреба делта-плана и поставља се на мјестима полијетања и слијетања делта-плана. 
(12) Знак „забрањена слободна техника“ означава скијашки терен или дио скијашког терена на којем је забрањено скијање слободном техником.
Члан 12.

(1) Знакови забране су правоугаоног облика са подлогом бијеле боје, у горњем дијелу знака налази се круг црвених ивица са уцртаним одговорајућим симболом црне боје који је прекрижен црвеном косом линијом, а у доњем дијелу знака натпис је исписан црном бојом.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, симболи на знаковима „забрањено њихање“ и „забрањено држање ранца на леђима“ су дијелом исцртани у црвеној боји, док на знаковима „забрањен пролаз“ и „забрањен приступ“ нема симбола и косе црвене линије.
Члан 13.

(1) Знакови обавеза служе за упознавање корисника скијалишта са обавезним радњама и дужностима приликом коришћења скијашких терена, косог транспорта и објеката на скијалишту.
(2) Знакови обавеза су:
а) „двије особе у реду“,

б) „четири особе у реду“, 

в) „шест особа у реду“,

г) „осам особа у реду“,

д) „ранац држати напријед“,

ђ) „прихватите сједиште“,

е) „спустите сигурносни рам“,

ж) „подигните сигурносни рам“,

з) „скије држати у смјеру вожње“,
и) „силазите улијево“,

ј) „силазите надесно“,

к) „држите сједиште у равнотежи“,

л) „држати штапове у једној руци“,

љ) „самопослуживање вучницом“,

м) „самопослуживање тањирачом“,

н) „силазите налијево“,

њ) „силазите налијево или надесно“,

о) „силазите налијево или надесно“,

п) „склоните се са стазе удесно“,

р) „склоните се са стазе улијево“,

с) „Пажња! Покретна трака!“, 

т) „обавезан смјер скијања – лијево“,

ћ) „обавезан смјер скијања – десно“,

у) „обавезан смјер скијања – право“,

ф) „обавезан смјер скијања лијево или десно“ и

х) „обавезно заустављање“.
Члан 14.
(1) Знакови „двије особе у реду“, „четири особе у реду“, „шест особа у реду“ и „осам особа у реду“ означавају број особа у формирању реда код коришћења косог транспорта и постављају се на полазној станици косог транспорта.

(2) Знак „ранац држати напријед“ означава начин на који треба да се држи торба, односно ранац приликом коришћења косог транспорта и поставља се на полазној станици косог транспорта.
(3) Знакови „прихватите сједиште“, „спустите сигурносни рам“ и „подигните сигурносни рам“ означавају обавезне радње којих морају да се придржавају корисници скијалишта на почетку, током и на крају коришћења косог транспорта и постављају се на полазној станици, односно на завршној станици. 

(4) Знак „скије држати у смјеру вожње“ обавезује скијаша да скије држе у смјеру вожње током коришћења косог транспорта и поставља се на полазној станици косог транспорта.
(5) Знак „силазите улијево“ и знак „силазите удесно“ означавају приближавање мјесту обавезног силажења са косог транспорта и правац силажења.
(6) Знак „држите сједиште у равнотежи“ означава начин на који се користи коси транспорт када се превози мањи број корисника од предвиђеног капацитета.
(7) Знак „држати штапове у једној руци“ означава обавезу скијаша да штапове за скијање држи у једној руци током коришћења косог транспорта, 
(8) Знак „самопослуживање вучницом“ и знак „самопослуживање тањирачом“ означавају врсту и начин коришћења вучних направа.
(9) Знакови „силазите налијево“, „силазите надесно“ и „силазите налијево или надесно“ означавају обавезу пуштања вучне направе и правце кретања корисника скијалишта након коришћења косог транспорта.
(10) Знакови „склоните се са стазе удесно“ и „склоните се са стазе улијево“ означавају начин и правац обавезног извлачења скијаша након пада на ски-стази.
(11) Знак „Пажња! Покретна трака!“ означава мјесто на скијалишту на коме је обавезно коришћење покретне траке.

(12) Знакови „обавезан смјер скијања – лијево“, „обавезан смјер скијања – десно“, „обавезан смјер скијања – право“, „обавезан смјер скијања лијево или десно“ означавају правце обавезног смјера скијања.
(13) Знак „обавезно заустављање“ означава близину мјеста на коме скијаш мора да се заустави, односно уступи првенство пролаза корисницима скијалишта који се крећу по ски-теренима.
Члан 15.
Знакови обавеза су правоугаоног облика са подлогом плаве боје, у горњем дијелу знака налази се круг бијелих ивица са уцртаним одговорајућим симболом бијеле боје, а у доњем дијелу знака натпис је исписан бијелом бојом.
Члан 16.

(1) Изузетно од члана 15. овог правилника, у погледу облика и боја одступају сљедећи знакови обавеза: 

а) у погледу облика: 
1) знакoви „обавезан смјер скијања – лијево“, „обавезан смјер скијања – десно“, „обавезан смјер скијања – право“, „обавезан смјер скијања лијево или десно“ имају облик круга, са уцртаним стрелицама бијеле боје, 
2) знак „обавезно заустављање“ има облик осмоугаоника, 

б) у погледу боје: 

1) боја знакова из става 1. тачка а) подтачка 1) овог члана одређује се према тежини ски-стазе, односно зелена боја је за лаку стазу, плава за средње тешку стазу, црвена за тешку стазу и црна за екстремно тешку стазу.

2) знак „обавезно заустављање“ је црвене боје, са ивицом бијеле боје. 
(2) Изузетно од члана 8. став 2. овог правилника, ријеч „STOP“ на знаку „обавезно заустављање“ исписује се искључиво латиницом.
Члан 17.

(1) Знакови упозорења служе корисницима скијалишта да их упозоре на опасност која пријети на одређеном мјесту, односно скијашком терену или дијелу скијашког терена. 

(2) Знакови упозорења су: 
а) „упозорење на опасност“,
б) „сужење ски-стазе“,
в) „опасна кривина“,
г) „Лавина!“, 
д) „укрштање трасе косог транспорта са скијашким тереном“,
ђ) „укрштање скијашких терена“,
е) „раскрсница“,
ж) „укрштање скијашког терена са трасом жичаре двосједа“,
з) „укрштање скијашког терена са трасом жичаре четворосједа“,
и) „укрштање скијашког терена са трасом жичаре шестосједа“,
ј) „успон на траси“,
к) „Пажња! Скок!“,
л) „опасност од пада“,
љ) „Пажња! Моторне санке!“,
м) „Пажња! Теренско возило!“,
н) „Пажња! Машина за снијег у раду!“ и
њ) „Пажња! Сњежни топ у раду!“.

Члан 18.

(1) Знак „упозорење на опасност“ означава дио скијашког терена или мјеста на скијалишту на којима корисницима скијалишта пријети опасност за коју овим правилником није прописан посебан знак. 

(2) Знак „сужење ски-стазе“ означава приближавање суженом дијелу ски-стазе.

(3) Знак „опасна кривина“ означава приближавање кривини или кривинама које су опасне по својим теренским карактеристикама или због смањења прегледности, као и испред непрегледног скијашког терена или дијела скијашког терена.
(4) Знак „Лавина!“ означава близину мјеста гдје пријети опасност од сњежних лавина.
(5) Знакови „укрштање трасе косог транспорта са скијашким тереном“, „укрштање скијашких терена“, „раскрсница“, „укрштање скијашког терена са трасом жичаре двосједа“, „укрштање скијашког терена са трасом жичаре четворосједа“ и знак „укрштање скијашког терена са трасом жичаре шестосједа“ означавају украштање скијашког терена са наведеним стазама.

(6) Знак „успон на траси“ означава приближавање великом успону на траси косог транспорта.

(7) Знак „Пажња! Скок!“ означава приближавање дијелу скијашког терена на коме постоје неравнине које могу да изазову нежељене скокове.

(8) Знак „опасност од пада“ означава близину мјеста на скијашком терену на коме постоји опасност од пада у провалију.

(9) Знакови „Пажња! Моторне санке!“ и „Пажња! Теренско возило!“ означавају близину мјеста на скијашком терену на коме се могу појавити моторне санке или теренска возила.

(10) Знак „Пажња! Машина за снијег у раду!“ и знак „Пажња! Сњежни топ у раду!“ означавају скијашки терен или мјесто на скијашком терену на којем ради механизација за уређење скијашких терена.

Члан 19.

(1) Знакови упозорења су правоугаоног облика са подлогом жуте боје, у горњем дијелу знака налази се троугао црних ивица са уцртаним одговорајућим симболом црне боје, а у доњем дијелу знака натпис је исписан црном бојом.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, симболи на знаку „успон на траси“ и „Пажња! Сњежни топ у раду!“ су дијелом исцртани у бијелој боји.

Члан 20.

(1) Знакови упозорења постављају се најмање 30 m прије мјеста које означавају, тако да су правовремено уочљиви.

(2) Привремени знакови упозорења постављају се на жуто-црним стубовима, односно носачима знакова.
Члан 21.

(1) Знакови обавјештења служе да обавијесте кориснике скијалишта о правцу и степену тежине скијашке стазе, те да дају и друга обавјештења која су од значаја за безбједност на скијашком терену.
(2) Знакови обавјештења су: 
а) „ознаке стазе“,

б) „ознаке укључивања“,

в) „ширина ски-стазе“,
г) „промјена смјера“,
д) „путоказна табла“,

ђ) „назив објекта“,
е) „телефон“,
ж) „прва помоћ“,
з) „информације“,
и) „паркиралиште“,
ј) „слетиште“ и
к) „затворено“. 
Члан 22.

(1) Знак „ознаке стазе“ означава број и степен тежине ски-стазе.
(2) Тежина ски-стазе означава се одговарајућом бојом, у складу са законом којим се уређују јавна скијалишта.

(3) Знак „ознаке стазе“ је округлог облика на којем се исписује број ски-стазе бијелом бојом.

(4) Стуб, односно носач знака „ознаке стазе“ је исте боје као и знак „ознаке стазе“, односно у складу је са степеном тежине ски-стазе.

Члан 23.

(1) Знак „ознаке укључивања“ означава мјесто укључивања на одређену ски-стазу која је бојом означена према својој тежини. 
(2) Знак „ознаке укључивања“ има облик ромбоида на којем се исписује број ски-стазе бијелом бојом.

(3) Боја стуба, односно носача знака „ознаке укључивања“ је жута, док је знак „ознаке укључивања“ у одговорајаћој боји тежине ски-стазе. 

Члан 24.

(1) Знак „ширина ски-стазе“ означава ширину ски-стазе и поставља се уз вањски руб са десне стране ски-стазе, односно уз вањски руб са лијеве стране ски-стазе, чиме се јасно означава простор на ски-стази на којем се одвија скијање.

(2) Знак „ширина ски-стазе“ је кружног облика, а боја знака „ширина ски-стазе“ и стуба, односно носача знака је у одговарајућој боји у зависности од тежине ски-стазе, док су стрелицe за означавање смјера бијеле боје.

Члан 25.

(1) Знак „промјена смјера“ означава мјесто на ски-стази гдје се може извршити промјена смјера или се ски-путем може напустити ски-стаза и усмјерити према другој ски-стази. 
(2) Знак „промјена смјера“ је правоугаоног облика, боја подлоге знака и стуба, односно носача знака је у одговарајућој боји у зависности од тежине ски-стазе према којој се скијаши преусмјеравају.
(3) На знаку „промјена смјера“ налази се стрелица у бијелој боји која означава усмјерење према другој ски-стази, а на стрелици се црном бојом исписује назив и број ски-стазе. 
Члан 26.

(1) Знак „путоказна табла“ усмјерава према објектима за коси транспорт, покретним тракама, тобоганима и другим објектима скијалишта.

(2) Знак „путоказна табла“ је жуте боје, правоугаоног облика на којем се налази стрелица која означава усмјерење према објекту, те назив објекта и број ски-стазе на којој се објекат налази, као и поље са симболом за објекат који се означава.
(3) Стрелица која означава усмјерење према објекту, назив објекта и број ски-стазе на знаку „путоказна табла“ су у црној боји, док је симбол у бијелој боји исцртан на пољу чија је подлога боје у зависности од тежине ски-стазе на којој се објекат налази. 
Члан 27.

(1) Знак „назив објекта“ означава назив објекта на скијалишту и поставља се на полазним станицама косог транспорта, покретним тракама, тобоганима и другим објектима скијалишта. 
(2) Знак „назив објекта“ је жуте боје, правоугаоног облика на којем се налази назив објекта, број ски-стазе на којој се објекат налази, као и поље са симболом за објекат који се означава.

(3) Назив објекта и број ски-стазе на знаку „назив објекта“ су у црној боји, док је симбол у бијелој боји исцртан на пољу чија је подлога боје у зависности од тежине ски-стазе на којој се објекат налази. 
Члан 28.

(1) Знак „прва помоћ“ означава близину мјеста на скијалишту на коме се налази просторија за пружање прве помоћи. 
(2) Знак „телефон“ означава мjесто гдjе се налази телефон за позив у помоћ. 

(3) Знак „информације“ означава инфо пункт или мјесто гдје се могу добити информације које се односе на скијалиште. 

(4) Знак „слетиште“ означава мјесто предвиђено за слијетање хеликоптера. 

(5) Знак „паркиралиште“ означава мјесто за паркирање возила. 

Члан 29.

Знакови из члана 28. овог правилника су правоугаоног облика са подлогом плаве боје у чијем горњем дијелу се налази поље бијелих ивица у које се уцртава одговарајући симбол бијеле боје, а у доњем дијелу знака исписује се натпис бијелом бојом.

Члан 30.

(1) Знак „затворено“ означава скијашки терен који је затворен за коришћење због недостатка снијега, залеђености стазе, неадекватне сњежне површине, рада машина и других потенцијалних и присутних опасности. 

(2) Знак „затворено“ има облик правоугаоника са подлогом жуте боје, у средини је круг црвених ивица у којем је исписан текст црвене боје, а са лијеве и десне стране налазе се црвени и црни квадрати.

Члан 31.

(1) Уз знакове могу се истакнути и допунске табле које пружају додатне информације. 

(2) Површина допунске табле је мања од површине знака уз који се поставља, а боја допунске табле, симбола и текстуалних натписа одређује се према боји знака уз који се поставља.

Члан 32.

(1) Свјетлосним сигналима на скијалишту регулише се употреба инсталација косог транспорта, као и начин коришћења ски-стаза.

(2) На свјетлосним сигналима на скијалишту може се користити зелена боја која означава дозвољено коришћење објеката скијалишта и црвена боја којом се забрањује коришћење објеката скијалишта.

(3) Свјетлосни сигнали у зеленој и црвеној боји могу се постављати на посебним носачима и објектима скијалишта, један испод другог или један поред другог.
Члан 33.

(1) На скијалишту се постављају и одговарајуће панорамске табле и табле за оријентацију.

(2) Табла за оријентацију садржи информације о скијалишту, мјесту гдје се табла налази и путоказне табле које су саставни дио табле за оријентацију. 
(3) На табли за оријентацију могу се истакнути највише четири путоказне табле.

(4) Панорамска табла садржи визуелни приказ, информације о скијалишту, односно мјесту гдје се табла налази, статусу инсталација (ради / не ради), висини сњежног покривача, јачини вјетра, облачности, температури, радном времену жичара и друге информације од значаја за безбједност скијаша и поставља се на мјестима веће концентрације корисника скијалишта.
Члан 34.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе чл. 18. до 36. Правилника о jaвним смучарским теренима („Службени гласник Републике Српске“, број 77/02). 

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 14-01-132/13 
МИНИСТАР
Датум: 14.10.2013. године


Маида Ибришагић Хрстић, дипл. инж. арх.

