РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

НАЦРТ

ПРАВИЛНИК

О ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА КОЈИ НИСУ У ВЕЗИ СА ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Бања Лука,  март 2020. године

На основу члана 23. став 4. Закона о рударству („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар енергетике и рударства, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА КОЈИ НИСУ У ВЕЗИ СА ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Члан 1.

Овим правилником прописују се техничке мјере и мјере заштите које се проводе при извођењу рударских радова, на површини или испод земље, који нису везани за радове експлоатације минералних сировина.

Члан 2.

Одредбе овог правилника примјењују се приликом израде, изградње или реконструкције тунела, галерија, усјека и других грађевинских објеката рударским методама рада, на површини или испод земље, који нису везани за радове експлоатације минералних сировина.

Члан 3.

Појмови употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

1) рударско радилиште је радилиште у склопу градилишта на којем се изводе рударски радови (у даљем тексту: радилиште),

2) извођач рударских радова је привредно друштво које посједује одговарајућу лиценцу из области рударства,

3) рударска метода рада је метода код које се примјењује технологија одређена техничким прописима и прописима из области заштите на раду у рударству,

4) ископани материјал, је материјал који се добије у фази извођења рударских радова и

5) технички руководилац је дипломирани инжењер рударства, који има три године радног искуства и положен стручни испит у области рударства, а који обавља послове надзора и техничког руковођења над извођењем рударских радова.

Члан 4.

Извођач рударских радова дужан је да примјењује техничке мјере дефинисане прописима који се односе на површинску експлоатацију, уколико се радови из члана 2. овог правилника изводе на површини, а а уколико се рударски радови изводе испод површине земље, дужан је примјењивати техничке мјере дефинисане у прописима који се односе на подземну експлоаацију.

Члан 5.

Приликом извођења рударских радова из члана 2. овог правилника, извођач радова дужан је да обезбиједи:

1) да су радна мјеста планирана, опремљена, стављена у функцију, коришћена и одржавана на такав начин да радници могу извршавати посао који им је додијељен без угрожавања сопствене безбиједности и здравља, као и безбиједности и здравља других радника,

2) да се рад на радним мјестима, када су радници присутни одвија под надзором одговорног лица,

3) да се рад који укључује посебне опасности одвија на начин и у складу са датим упутствима,

4) да се рад који укључује посебне опасности повјери искључиво стручним и оспособљеним лицима,

5) да су сва безбједносна упутства разумљива за све раднике на које се односе,

6) радницима лична заштитна средства и опрему и средства прве помоћи,

7) обуку радника за самосталан и безбједан рад и руковање средствима рада,

8) организовање послова заштите на раду,

9) организовање послова противпожарне заштите, здравствене заштите  и службе спасавања и њихово снабдијевање одговарајућом опремом и

10) периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите, као и превентивне и периодичне прегледе и спитивања услова радне средине, односно физичких, хемијских и биолошких штетности микроклиме у објеку који се израђује, изграђује или реконструише рударским методама рада.

Члан 6.

(1) Извођач рударских радова је дужан је сваког радника, прије распоређивања на послове дефинисане чланом  2. овог правилника, упознати са:

1) послом који ће обављати,

2) прописима о мјерама заштите у вези са послом и мјерама заштите од пожара,

3) опасностима које могу настати у послу,

4) организовањем и спровођењем заштите на раду и

5) правима, односно дужностима у вези са заштитом на раду и условима рада.

(2) Сваки радник који заснује радни однос код извођача рударских радова, прије распоређивања на послове, односно радне задатке добија упутства у којима су наведена правила за безбиједан рад и руковање оруђима за рад, која се користе или су намијењена технолошким процесима у рударству, без обзира на облик погона енергије.

(3) Упутства из става 2. овог члана израђују се у писаној форми за свако радно мјесто.

(4) Упутства из става 2. овог члана морају да садрже информације о употреби опреме за рад у случају непосредне опасности по живот или здравље и одговарајуће мјере које запослени треба да предузме у случају непосредне опасности на радном мјесту или у његовој близини.

(5) Сваки радник има право да захтјева од техничког руководиоца, да му да прецизне информације о опасностима посла.

(6) Радник који се први пут распоређује на рударске послове постепено се, а најмање 15 дана уводи у посао под непосредним надзором радника инструктора кога технички руководилац одреди, и у том периоду  не може самостално обављати послове на које је распоређен, о чему се води посебна евиденција.

Члан 7.

(1) Извођач рударских радоварадова обавезан је да радницима обезбиједи и стави на располагање  лична заштитне средства и опрему у складу са актом о личним заштитним средствима.

(2) Поред радних одијела и одговарајуће обуће извођач радова дужан је да радницима обезбједи заштитне шљемове, рукавице, заштитне наочаре за радове при којима би могло доћи до повређивања очију.

(3) На радним мјестима на којима се развија прашина штетна по здравље, радници морају имати на располагању респираторе.

(4) При радовима на висинама преко 2 м са којих постоји опасност пада, радници обавезно носе заштитни појас (опасач) и вежу се сигурносним ужетом.

Члан 8.

(1) Радници су дужни користити лична заштитна средства, која су им стављена на располагање.

(2) Радници су морају бити обучени за кориштење личних заштитних средстава, а извођач рударских радова је дужан водити бригу о исправности и контроли да ли радници правилно користе иста.

Члан 9.

Извочач рударских радова дужан је да донесе акт о личним заштитним средствима, којим се одређује на којим се радним мјестима која лична заштитна средства морају радницима ставити на располагање, као и вријеме за које ће се та средства користити.

Члан 10.

(1) Безбиједне методе рада извођач рударских радова дужан је примјењивати на сваком радном мјесту и при свакој активности у процесу рада.

(2) Извођач рударских радова дужан је да обезбиједи да се мјере које се примјењују у циљу осигуравања безбиједности запослених, укључујући систем управљања безбиједношћу, редовно контролишу да би се обезбиједила њихова примјена у складу са овим правилником.

Члан 11.

(1) Избор, инсталирање, стављање у погон, употреба и одржавање механичке и електричне опреме мора се обављати водећи рачуна о безбиједности запослених, узимајући у обзир поштивање других одредаба овог правилника и прописа из области заштите на раду.

(2) Ако се ова опрема налази у близини зоне у којој постоји опасност од избијања пожара или експлозије усљед запаљивих гасова, пара запаљивих течности или експлозивних прашина, она мора да буде одговарајућа за употребу у таквој зони.

(3) Када је потребно опрема мора да буде опремљена одговарајућим заштитним уређајима и заштитним блокадама.

Члан 12.

(1) Механичка опрема и постројења морају да буду одговарајуће чврстоће без недостатака и одговарајући за сврху којој су намијењени.

(2) Електрична опрема и постројења морају да буду довољне величине и снаге за сврху којој су намијењена.

(3) Механичка и електрична опрема и постројења морају да буду инсталирани и заштићени на такав начин да се спријечи опасност.

Члан 13.

(1) Потребно је предузимати прописане мјере за процјену присутности опасних или потенцијално експлозивних материја у ваздуху и мјерење концентрације тих материја.

(2) Када је у акту о процјени ризика утврђено, потребно је обезбиједити уређаје за аутоматско и континуално мјерење концентрације гаса на одређеним мјестима, аутоматске аларме и уређаје за аутоматско искључивање електричних инсталација и мотора са унутрашњим сагоријевањем.

(3) Тамо гдје су обезбијеђени аутоматски системи мјерења, измјерене вриједности биљеже се и прате у складу са Актом о процјени ризика.

(4) На мјестима на којима је утврђено присуство опасних материја у ваздуху или на којима постоји ризик од експлозије и пожара забрањено је пушење или ношење предмета који могу да произведу пламен.

(5) Сјечење пламеном, заваривањем и друге сличне активности дозвољене су само у изузетним случајевима и обављају  се само ако су предузете посебне мјере којима се осигурава безбиједност запослених.

Члан 14.

(1) Да би се спријечила појава и повећање концентрације експлозивних материја у ваздуху извођач радова дужан је  предузети све потребне мјере.

(2) У радној средини у којој постоји ризик од експлозије предузимају све неопходне мјере којима се спријечава паљење експлозивних материја у ваздуху.

(3) Обавезна је израда плана спречавања настанка експлозија којим се детаљно наводе средства и опрема, као и превентивне мјере које ће се у случају настанка експлозије предузимати.

Члан 15.

(1) У радној средини у којој је дошло до повећања опасних материја у ваздуху или гдје постоји опасност од таквог повећања предузимају се одговарајуће мјере да би се обезбиједило да:

1) се опасне материје спријече на извору,

2) се опасне материје уклоне или одстране на извору,

3) се разрјеђивање сакупљених материја врши на начин да запослени нису у опасности и

4) систем обавезно има могућност распршивања опасних материја, на начин да запослени нису у опасности.

Члан 16.

(1) У радној средини у којој су запослени изложени материјама из ваздуха које су штетне по здравље морају да постоје одговарајућа и исправна средства и опрема за заштиту дисајних органа и апарата за дисање.

(2) Обавезно се обезбјеђује присуство довољног броја запослених који су оспосољени да користе опрему из става 1. овог члана.

(3) Опрема из става 1. овог члана одржава се и чува на одговарајући начин.

(4) На радном мјесту гдје су у ваздуху присутни или могу бити присутни токсични гасови припрема се план заштите у коме се детаљно наводе средства и опрема и превентивне мјере које треба примјенити.

Члан 17.

(1) При пројектовању, изградњи или реконструкцији објеката из члана 2. овог правилника морају се обезбиједити одговарајуће мјере за спречавање и ширење пожара на мјестима на којима постоји опасност од избијања пожара утврђених у Акту о процјени ризика.

(2) Извођач рударских радова обавезан је да обезбиједи довољан број уређаја за гашење пожара.

(3) Опрема за гашење пожара мора да буде лако доступна, једноставна за употребу и по потреби заштићена од оштећења.

(4) Опрема за гашење пожара мора да буде обиљежена одговарајућим ознакама које морају бити постојане и постављене на одговарајућим мјестима.

Члан 18.

(1) До радних мјеста мора се доћи без опасности и у случају опасности мора постојати могућност да се радна мјеста напусте брзо и безбједно.

(2) Радна мјеста, саобраћајне површине и други простори или инсталације који се налазе на отвореном, а на којима раде или их користе запослени приликом обављања својих радних активности морају да буду организовани на начин да омогуће безбиједно кретање лица и возила.

(3) Простор за рад на отвореном мора бити освијетљен вјештачким освјетљењем када природно освјетљење није задовољавајуће.

(4) Радна мјеста на отвореном простору морају бити тако уређена да запослени који раде на тим радним мјестима:

1) буду заштићени од неповољних временских прилика и предмета који могу пасти,

2) нису изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или осталих штетности, који су штетни по безбиједност запослених,

3) могу брзо да напусте своја радна мјеста и да се склоне на безбиједно подручје или да имају обезбјеђену прву помоћ и

4) не могу да се оклизну и падну.

Члан 19.

(1) Опасне зоне морају бити јасно обиљежене одговарајућим ознакама.

(2) Ако на радним мјестима постоје опасне зоне, те зоне морају да буду обезбијеђене од приступа неовлашћених лица.

(3) У циљу заштите запослених, који су овлашћени да улазе у опасне зоне, потребно је предузети одговарајуће мјере.

Члан 20.

(1) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају увијек да буду слободни и да омогућавају излаз најкраћом саобраћајном површином до безбједног подручја.

(2) У случају опасности, запосленима мора бити обезбијеђена благовремена и безбиједна евакуација са свих радних мјеста.

(3) Број, распоред  и величина саобраћајних површина и излаза за евакуацију у случају опасности зависе од врсте опреме за рад која се користи, димензије радних и помоћних просторија и највећег броја лица која могу бити присутна.

(4) Врата за евакуацију у случају опасности морају се отварати у правцу излаза.

(5) Врата за евакуацију у случају опасности не смију да буду закључана или на други начин блокирана тако да их свако лице које треба да их користи може лако и брзо отворити.

(6) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као и саобраћајне површине и врата која омогућавају приступ њима морају бити слободна од било каквих препрека тако да се могу користити у сваком тренутку без сметњи.

(7) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који захтијевају освјетљење, морају имати безбједносно осветљење одговарајућег интензитета, у случају престанка општег освјетљења, односно престанка снабдијевања електричном енергијом.

(8) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају да буду обиљежени одговарајућим ознакама, у складу са прописима о заштити на раду.

Члан 21.

(1) Запослени морају да буду оспособљени за предузимање одговарајућих активности у случају опасности.

(2) Одговарајућа опрема за заштиту и спасавање мора да буде доступна на приступачним и одговарајућим  мјестима, спремна за употребу и обиљежена одговарајућим ознакама у складу са прописима о заштити на раду.

Члан 22.

(1) Провјера практичне оспособљености запослених врши се у редовним интервалима на свим радним  мјестима са повећаним ризиком на којима су запослени стално присутни.

(2) Главна сврха провјере из става 1. овог члана је утврђивање практичне оспособљености запослених, којима су повјерена посебна задужења у случају опасности која укључују употребу, коришћење или управљање опремом у случају опасности.

(3) У случају гдје је то примјерено, и остали запослени, којима су повјерена таква задужења, морају да буду оспособљени у смислу услова правилне употребе, коришћења и управљања таквом опремом.

Члан 23.

(1) У зависности од обима и врсте послова извођач рударских радова је дужан да обезбиједи опрему за пружање прве помоћи.

(2) Сандучићи за прву помоћ морају бити распоређени на свим већим покретним машинама (багери, дампери, други камиони и булдозери) и на важнијим радилиштима (претовама мјеста, дробилична постројења, електромашинске радионице, трафо станице).

(3) На већим радилиштима треба се обезбиједити условна просторија за пружање прве помоћи док се не обезбиједи транспорт повријеђеног у здравствену установу.

(4) Просторија за прву помоћ треба бити опремљена прописаном опремом, носилима и упутствима за пружање прве помоћи.

Члан 24.

(1) Извођач рударских радова дужан је обезбиједити одржавање личне хигијене запослених.

(2) У гардероби сваки радник мора имати ормарић прописне величине за смјештај личне опреме и радног одијела.

(3) Гардероба треба бити суха и зими загријавана ради сушења одијела.

(4) Под једним кровом у цјелини са гардеробом мора се за раднике уредити купатило са тушевима, рачунајући један туш за највише 15 лица у једној смјени.

(5) Зависно од броја радника у смјени мора бити уређена просторија у којој се могу задржати радници прије и послије рада и у којој се по правилу врши прозивка ради евиденције доласка на посао и распоређивања на радна мјеста.

(6) Гаредеробе, купатила и прозиваоне морају бити чисте, добро провјетраване и за вријеме хладних дана загријаване.

Члан 25.

(1) Трудним женама и мајкама дојиљама морају се обезбиједити услови да се по потреби могу чешће одморити и одржавати личну хигијену.

(2) Жене се распоређују на радна мјеста у складу са важећим прописима, а за њих је обавеза обезбиједити одвојене гардеробе и купатила.

Члан 26.

У складу са важећим прописима инвалиди се распоређују на радна мјеста која одговарају преосталој радној способности инвалида.

Члан 27.

(1) У кругу радилишта сви запослени су дужни строго поштовати прописану радну и технолошку дисциплину, познавати и поштивати техничке прописе, техничка упутства о раду и друге важеће прописе из области рударства и заштите на раду.

(2) Запослени радник, који уочи било какву опасност дужан је ако је у могућности опасност отклонити и/или хитно обавијестити најближег надређеног.

(3) Круг радилишта мора бити на одговарајући начин ограничен и заштићен да се у њега не може неовлаштено улазити.

(4) У кругу радилишта забрањено је конзумирање алкохола или других опојних средстава.

(5) На прилазима објектима радилишта, постројењима, уређајима, опреми и инсталацијама морају се поставити табле са видљиво исписаним текстом о забрани прилаза и руковања неовлаштеним лицима.

(6) Лице незапослено на радилишту може ући у круг само уз дозволу и пратњу техничког руководиоца и/или од техничког руководиоца задужене особе.

Члан 28.

(1) Ради обезбјеђења безбједности и здравља радника на раду одговорне особе радилишта дужне су осигурати координацију свих радњи, што не ослобађа од одговорности раднике ако се не придржавају прописаних мјера безбједности на раду.

(2) Ако су на радилишту ангажовани радници два или више извођача рударских радова, инвеститор је дужан са сваким извођачем закључити уговор у коме ће се прецизно дефинисати обавезе поштовања важећих прописа из области рударства и заштите на раду, а сваки извођач рударских радова, одговоран је за своје подручје рада.

(3) О свакој смртној, групној и тешкој повреди  на раду и удесу извођач рударских радова је дужан одмах у најкраћем могућем времену обавијестити Министарство енергетике и рударства, Републичку управу за инспекцијске послове и орган управе који је надлежан за унутрашње послове

Члан 29.

(1) Извођач рударских радова дужан је:

1) успоставити редовно вођење евиденције о несретним случајевима и повредама на раду, по мјесту настанка и узроцима повреда и појавама професионалних обољења,

2) континуирано анализирати узроке несретних случајева, повреда на раду, професионалних обољења и предузимати мјере, које осигуравају успјешно отклањање потенцијалних узрока угрожавања безбједности и настанка повреда и професионалних обољења.

(2) У случају повређивања радника извођач рударских радова је дужан обезбиједити пружање прве помоћи на најефикаснији могући начин.

Члан 30.

(1)Технички руководилац, извођача рударских радова, мора проводити и осигурати надзор над примјеном техничких прописа и прописа из подручја заштите на раду и заштите здравља запослених у складу са важећим рударским прописима.

(2) Извођач рударских радова је дужан успоставити контролу спровођења  свих мјера заштите.

(3) Обављање послова из става 2. овог члана може вршити правно лице које посједује лиценцу за обављање послова заштите на раду у рударству.

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број

Датум 										  М И  Н И С Т А Р

Петар Ђокић